# 用户需求书（征求意见稿）

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电热蒸汽发生器 | 1台 | 签订合同后10天内 | 人民币48000元 |

- 二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热蒸汽发生器 | 1 | 台 | 详见下文 |

- 三、参数要求

- 核心基础属性

- 设备类型为电热蒸汽发生器，核心用途是为高压灭菌或清洗相关设备（脉动真空灭菌器、自动清洗机等）提供高压蒸汽，适配医疗卫生、制药、食品等需要灭菌的行业场景。

- 若为免检型设备，无需办理特种设备使用证，简化合规流程；若为需检型设备，包含办理特种设备使用证，按照特种设备管理。

- 输入电源适配工业三相供电，核心功率配置≥60KW，满足大功率加热需求。

- 核心材质要求

- 主体/筒体材质统一采用 304 不锈钢（含 304 不锈钢无缝钢管），保障设备耐腐蚀性与卫生标准，适配灭菌场景的洁净要求。

- 加热管为不锈钢材质，具备耐高温、耐腐蚀特性，且支持分组启动、分级控制或双组转换功能，适配不同蒸汽需求量。

- 安全保护核心功能

- 具备压力自动保护功能，通过压力控制器、安全阀等组件，实现超压时断电或泄压，保障系统压力稳定在安全范围。

- 配备缺水/防干烧保护机制，当水位低于安全阈值或电热管超温时，自动切断加热电源，避免设备损坏。

- 配置安全阀门（安全阀），作为压力保护的最后一道防线，意外超压时可快速泄压，防范安全风险。

- 关键技术指标

- 工作压力范围高度一致，覆盖 0-0.7MPa 区间，满足常规高压灭菌或清洗设备的蒸汽压力需求。

- 最高工作温度≥168℃，保障蒸汽灭菌的高温条件。

- 电热总功率≥60kW

- 蒸汽产量≥80kg/h，可满足单台或多台灭菌设备的连续蒸汽供应。

- 设计 / 使用寿命≥8 年，水容积集中在 23—25L 区间，兼顾设备稳定性与使用成本。

- 核心功能配置

- 具备自动控制能力，支持压力自动调节、加热功率智能控制，减少人工干预，实现无人值守或少人看管运行。

- 适配高压灭菌设备的配套使用需求，蒸汽输出稳定，能满足灭菌流程中对蒸汽饱和度、压力稳定性的要求。

- 配备核心安全与控制配件，包括压力控制器、液位控制组件、加热管、安全阀等，保障设备完整运行与操作安全。

- 四、商务要求

- 包装、保险及发运、保管要求

- （简称“质保期”）为 2 年，质保期内成交人对所供货物实行包换、包退、包维护保养。

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

- 成交人负责将货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。

- 验收

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。

- 货物安装调试合格后，如有规定需经国家相关部门或政府认可的质量检测机构检查并出具检测合格证明的，甲方可协助乙方联系相关部门进行检测，但相关费用由乙方承担。相关检验、检测、认证资料由乙方随验收申请一并提交甲方。

- 五、付款方式

- 项目为交钥匙项目，即包含货物采购、包装、运输、安装、调试直至验收合格交付甲方使用及保修期内的维护保养与一切税费等所有费用。

- 由采购人按下列程序付款：

- 货物经双方验收合格后，乙方提交完整的请款资料，甲方在收到请款资料后30天内支付合同总金额的100%货款。

- 款项支付时，成交人同时向采购人提供相应金额的正式发票。

- 本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 成交人凭以下有效文件与采购人结算：

  - 合同；

  - 成交人开具的正式发票；

  - 送货单、验收报告（加盖公章）；

（4）成交通知书。